Компания «Информационные Системные Технологии», (г.Киев) представляет:

Портативный носимый прибор для измерения параметров сигналов синхронизации в  сетях электросвязи - ИПС-2002М

собственного производства.

Дата обновления информации - 01.05.2005г.

Общие положения.

Прибор предназначен для измерения качества синхронизирующего сигнала (MTIE, TDEV и др.) в сетях синхронизации, цифровых телефонных сетях, сетях синхронной передачи данных (SDH), а также при тестировании оборудования синхронизации PRC/SSU и передающего оборудования SDH.

Измерения базируются на принципе сравнения изменения фазы измеряемого сигнала с изменением фазы сигнала встроенного эталона (высокостабильный сверхмалошумящий рубидиевый генератор производства Frequency Electronics, США), автономного либо ведомого опорным сигналом от встроенного источника с приемником GPS или GPS/ГЛОНАСС.

Это малогабаритный, легко переносимый на плече и занимающий мало места  прибор, работающий под управлением внешнего компьютера стандартной РС архитектуры с ОС Windows 98, ХР и специальным прикладным программным обеспечением  SQM версия 1,23 и выше (производства Gillam FEi, Бельгия).

Основные особенности  прибора:

- метрологические характеристики прибора соответствуют характеристикам прибора PJS-2000 (самая высокая по сравнению с аналогами разрешающая способность, самые низкий внутренний шум);

-    используется модернизированное прикладное ПО SQM (версии начиная с 1.23)

-     применен порт USB  для подключения внешнего компьютера-ноутбука;

                - питание от сети постоянного тока  минус  48 В, возможность подключения резервного питания  от второго источника -48В (по заказу);

                - встроенный источник опорного сигнала 10 МГц с 16-канальным приемником GPS - соответствует требованиям G.811 (по заказу)

-     невысокая по сравнению с аналогами цена.

Технические характеристики.

1. Виды измеряемых сигналов:

                - аналоговый сигнал 2040 кГц (G.703/13) - 120 Ом или 75 Ом;

                - цифровой структурированный или неструктурированный поток 2048 кбит/с (G.703/6) - входы 120 Ом или 75 Ом (или высокоомный вход - опция);

2. Виды используемых эталонных сигналов:

                - 2048 кГц в соответствии с G.703/13 - 120 Ом или 75 Ом;

                - 2048 кбит/с в соответствии с G.703\6 - 120 Ом или 75 Ом;

                - 10 МГц (входной уровень 0,22 – 6,0 В на нагрузке 50 Ом) или от встроенного источника с приемником GPS/ГЛОНАСС.

3. Характеристики встроенного эталона и измерителя фазы:

- разрешающая способность фазовых измерений -                  0,01 нс.

- точность номинала генерируемой частоты, не хуже                   +- 5х10-10

(калибровочный интервал – 1 год);

- кратковременная нестабильность (ADEV):

| Интервал , сек | Паспортные данные | Типичные результаты метрологич. аттестации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 х 10-11 | 1,7 х 10-11 |
| 10 | 1 х 10-11 | 1,93 х 10-12 |
| 100 | 3 х 10-12 | 0,87 х 10-12 |

-  долговременная нестабильность (при автономной работе)    +- 5х10 –11 в месяц;

-  то же, с привязкой к сигналу GPS                                  2,0х10 –12

- нестабильность в течение 2 суток после привязки

- (режим удержания - см.примечание)                         2х10 –11 за 48 часов;

Примечание. В случае отсутствия внешнего эталона в месте проведения измерений особое значение приобретает  режим удержания с предварительной привязкой встроенного эталона к внешнему эталону и дальнейшее сохранение указанной точности даже после включения/выключения прибора. Функция привязки характеризуется следующими параметрами:

требуемое время привязки – не менее 4 часов;

максимальный срок хранения при выключенном питании – 48 часов;

время прогрева                                  – 1 час после включения питания;

макс. отклонение от первичного эталона за первые 48 часовработы       +- 2х10-11

(при постоянной температуре);

Измеряемые параметры.

Прибор измеряет следующие параметры:

- флуктуации частоты Df/f;

- ошибка временного интервала (TIE, Time Interval Error);

- максимальная ошибка временного интервала (MTIE);

- девиация временного интервала  (TDEV, Time Deviation);

- стандартное отклонение (девиация)  Аллана  (ADEV, Allan Deviation).

- модифицированная девиация Аллана (MDEV);

- рабочая температура прибора (для корректировки результатов измерений при высокоточных измерениях).

Результаты измерений могут сравниваться со стандартными шаблонами согласно требований ITU-T и ETSI, уже заложенными в ПО прибора, или со специфическими шаблонами, созданными самим оператором.

Пределы некоторых установок прибора:

Интервал выборки  – от 30 мс до 700 с;

постоянная времени ФАПЧ рубидиевого эталона – от 100 до 50 000 с;

продолжительность измерений – от 10 секунд  до 62 дней.

Дополнительные возможности.

Прибор может быть дополнительно укомплектован следующими фукциональными модулями:

- модуль приемника спутникового сигнала GPS плюс ГЛОНАСС;

- модуль приемника спутникового сигнала GPS;

- вход резервного питания - 48В;

- внешний модуль высокоомного входа для измеряемого сигнала 2 Мбит/с;

- дополнительный выход сигнала "секунда" от источника опорного сигнала 10 МГц;

Массо-габаритные характеристики.

Габариты базового блока: 300х160х210 мм (включая возможную опцию приемника GPS, не включая габариты антенны );

Масса базового блока : 7 кг.

Стоимость, сроки и условия поставки

Базовая версия прибора поставляется в следующей комплектации:

- базовый блок со встроенным рубидиевым генератором и портом USB;

- лицензионное прикладное ПО SQM и SQM-PC;

-комплект 10 шт. коаксиальных измерительных кабелей 75 Ом для подключения к разъемам типов 1,6/5,6; 1,0/2,3; SMB-75; тип 43; BNC-75; (возможны другие - по заказу);

- кабель питания (без разъема со стороны источника питания);

- паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке;

- протокол метрологической аттестации;

- сумка-футляр для переноски.

Стоимость прибора в зависимости от комплектации, приведена в табл.1.

| Наименование | Цена, грн | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прибор ИПС-2002М в базовой комплектации | 109 900,00 |  |
| Источник опорного сигнала (G.811) с приемником GPS* | 15 400,00 |  |
| то же, с приемником GPS/ГЛОНАСС* | 21 680,00 |  |
| Вход резервного источника питания -48В | 860,00 |  |
| Модуль высокоомного входа сигнала 2,048 Мбит/с | 740,00 |  |
| Выход сигнала "секунда", привязанного к GPS | 680,00 |  |
| Компьютер типа "ноутбук" с лицензионной ОС Win | по согласованию |  |

* - в комплекте соответствующая наружная антенна, антенный кабель 25м.

Типичные сроки поставки прибора: со склада - 10 дней, под заказ - 60 дней, Сроки проведения метрологической аттестации - дополнительные 50 дней.

Наши телефоны: 8-044-568-5201, 517-8177, 517-7501. Эл. почта: ish@ist.net.ua Дата обновления информации - 01.05.2005г.