Pendulum Instruments

Вандерметры  WM-10 WM-11.

Инструкция пользователя.

(выдержки).

Введение.

Явление вандера* сигнала синхронизации в цифровых телекоммуникационных сетях может вызывать значительные проблемы  при передаче информации. Управление качеством сигнала синхронизации требует наблюдения за вандером в течение длительного периода (часы и дни) с использованием в качестве опорного сигнал ультрастабильного источника эталонного сигнала.

По этой причине измерения вандера требует применения точного и очень дорогого инструментария. Для определения  в соответствии с международными стандартами специальных параметров MTIE и TDEV обычно применяются внешние компьютеры.

В этой связи примите поздравления по случаю выбора измерителя параметров вандера (далее - "вандерметр") от компании Pendulum Instruments - портативного, очень точного и удобного в эксплуатации прибора для измерения параметров вандера сигналов синхронизации и цифровых сигналов.

Применение.

WM-10

Вандерметр WM-10 может быть использован в следующих целях:

1. Аттестация качества сигнала синхронизации в сетях операторов телефонной связи на соответствие стандартам ITU-Т G811-G813.

2. Аттестация качества сигнала синхронизации на соответствие стандартам ITU или ETSI для потребителей сигнала синхронизации, например, для других телефонных операторов.

3. Поиск неисправностей в сетях SDH и PDH, когда есть предположения о некорректной работе какого-то узла сети.

4. Профилактическое обслуживание коммутаторов в SDH и PDH сетях.

5. Поиск неисправностей в сетях GSM в случаях, когда для синхронизации используется сигнал Е1.

WM-11

Вандерметр WM-11 используется в тех же случаях, что и WM-10, а кроме того:

1. Поиск неисправностей в сетях SONET, когда есть предположения о некорректной работе какого-то узла сети.

2. Профилактическое обслуживание коммутаторов в SONET  сетях.

____________________

* Вандер - от английского WANDER - явление, заключающееся в медленных флуктуациях фазы аналоговых и цифровых электрических сигналов (применяются также русскоязычные термины "дрейф фазы" или "фазовые блуждания"). Прим.перев.

Основные возможности вандерметра.

WM-10

Вандерметр WM-10 может быть использован в качестве:

- измерительного средства для аттестации сигналов 2,048 МГц (сигнал синхронизации) или 2,048 Мбит/с (цифровой сигнал с кодировкой HDB-3) в сетях связи на соответствие ITU-Т G811-G813;

- автономного прибора со встроенным рубидиевым опорным источником и графическим дисплеем, пригодного для долговременных измерений без присутствия обслуживающего персонала;

- прибора, позволяющего представить специальные параметры, характеризующие вандер (TIE, MTIE, TDEV) и сравнить их значения с шаблонами, отражающими требования стандартов;

-  прибора, легко транспортируемого, удобного в эксплуатации и обладающего функцией самокалибровки при подключении к более стабильному стандарту (автономному цезиевому стандарту или рубидиевому стандарту с приемником GPS сигналов).

WM-11

Вандерметр WM-11 может быть использован в тех же качествах, что и WM-10, а кроме того, обладает дополнительными возможностями:

-  измерительного средства для аттестации сигналов 1,544 МГц (сигнал синхронизации) или 1,544 Мбит/с (цифровой сигнал с кодировкой HDB-3) в сетях связи типа SONET;

-  измерительного средства для аттестации сигналов других необходимых пользователю частотных диапазонов для сетей распределения сигналов передачи данных, видеосигналов и др., а именно:

4 кГц, 8кГц, 15,750кГц (NTSC), 15,625 кГц (PAL), 64 кбит/с, 5 МГц, 10 МГц, 	            27МГц, 34 Мбит/с, 45 Мбит/с, 52 Мбит/с;

- интерфейсом типа Ethernet для дистанционного управления через Интернет, а также возможностью питания от сети постоянного тока -48В.

Принципы функционирования.

Вандерметр типа WM-10/WM-11 компании Pendulum имеет металлический корпус, защищающий от электромагнитных наводок, и включает в себя рубидиевый стандарт частоты и специальную схему для измерения отклонения временного интервала (TIE - Time Interval Error) путем сравнения фаз подключенного сигнала синхронизации (или цифрового сигнала) с сигналом рубидиевого стандарта. Управление вандерметром осуществляется непосредственно с лицевой панели, на которой размещен также графический дисплей, а также  с внешнего компьютера через последовательный порт. Исполнение WM-11 имеет также порт типа Ethernet.